混合动力和纯电动汽车低温锂离子电池模型综述

【摘要】

由于锂离子电池的诸多优点，锂离子电池最近成为了汽车应用的研究热点。锂离子电池适用于电动车辆( Electric Vehicles EVs )和混合动力电动车辆( Hybrid Electric Vehicles HEV )，因为与其他二次电池相比，它们具有高比能量、高能量密度和低自放电率等优点。然而用于车辆应用的锂离子电池的商业化受到了安全、成本、充电时间和回收问题的阻碍。其中一个主要的技术限制在于其低温性能差。事实上，低温降低了电池的可用能量，增加了电池的内部阻抗。此外，低温环境与电池的循环使用也会使锂离子电池性能下降。这些问题给寒冷气候的国家带来了很大的困难。本文综述了低温对锂离子电池容量和功率衰减的影响和锂离子电池在低温下的老化机理。本文还回顾了文献中发现的几种电池模型。最后详细介绍了热管理策略，并讨论了锂离子电池低温运行的理想方法。

1引文

混合动力电动汽车和电动汽车使用电机取代燃料消耗型发动机，从而减少对化石能源的依赖，产生更少的有害排放，这预示着绿色出行的未来。这些车辆可以在家里、办公室，或者在停车场充电，电力来源于集中发电站甚至可再生能源发电。实现这种电气系统的关键是能量存储系统，即电池技术。

锂离子电池一直是电话通信和便携式设备最常见的选择，因为它有许多优点，例如高能量重量比和功率重量比(分别为180 Wh/kg和1500 W/kg )以及低自放电率[ 1,2 ]。此外，在所有可充电电化学系统中，锂离子电池是混合动力电动汽车和电动汽车的首选电源。然而这项技术仍受很多限制，比如安全性[3]、成本[4]、回收[5]和基础充电设施[6]的影响。

目前，阻碍寒冷气候国家（加拿大、俄罗斯和斯堪的纳维亚半岛）广泛采用混合动力和纯电动汽车的另一个主要原因是低温条件的影响。尽管在这些地区车内客舱加热消耗了额外的能量，但是限制锂离子电池使用的原因更主要在于锂离子电池低温时容量降低且功率下降。从根本上来说，降低电池使用的环境温度会导致电池内部化学反应的减缓，降低电荷转移动力学[7]，并导致电解质电导率降低[8]和锂离子在阳极扩散率的降低[9]。这些因素降低了电池的可用能量和输出功率，也导致锂离子电池在低温环境下整体性能的失效[10]。

除了性能变差之外，阳极在低温下还有更危险的现象：锂析出[11]。低温会导致石墨阳极的高度极化，从而使阳极电位接近锂金属的点位[12]。这种情况下，锂离子向石墨的扩散减缓，导致充电时锂枝晶析出[13]。锂析出的现象发生在电极表面，从而导致锂离子电池容量降低和功率输出降低，并导致电池的严重老化。

由于上述低温导致的问题，目前锂电池热管理策略渐渐引起人们的注意。目前已经有很多研究关注于锂电池电气系统的低温问题。比如[14-16]中考虑使用外部电源或者通过电池本身的热效应来加热电池。

为了模拟和验证这些电池热管理系统并提高电池组的性能，锂离子电池的电热模型和老化机制模型发展了起来。

本文综述了低温对锂离子电池性能的影响，简要考虑了低温老化机理。此外还提供了对热模型和老化模型的见解。最终基于对文献的分析，总结了锂离子电池热管理系统在低温环境下应用的研究进展。

本文的其余部分如下:第2节介绍了低温对锂离子电池的影响；第3节描述了热模型和老化模型。第4节讨论了电池热管理策略的现状。最后，第5节给出了结论。

2 低温对锂离子电池的影响

锂离子电池的性能和寿命都受到其工作温度的影响。一般来说，由于容量和功率的降低以及因锂析出而导致的严重老化，锂离子电池性能在零下的温度环境中会遭受严重的损失。本文的目的是从性能损失和老化两个角度论证低温对锂离子电池的影响。

2.1 低温性能

由于锂离子电池性能和温度密切相关，所以理解低温下电池性能遭受严重损失的原因十分重要。锂离子电池性能在低温下严重下降，研究表明，相同放电电流下锂离子电池可用容量在-20℃时仅为室温下的60%[17]。

图 1 不同温度下LiFeMnPO4电池输出特性[18]

图1显示了LiFeMnPO4电池在四种不同环境温度( 25℃、0℃、-10℃和-20℃)和三种放电电流下的测试结果。测试电池是棱柱形100 Ah LiMnPO4电池，工作电压为2.5V至3.8V。

锂离子电池低温性能差可归因于几个因素，包括锂离子在电解质溶液中的运动(电解质电导率)、电池设计、电极厚度、隔膜孔隙率和隔膜润湿性等。

首先，如图2所示，低温下锂离子电池性能与电解质有关。溶液电导率随温度升高而增加，低温环境中离子迁移率降低，导致内阻显著上升，因此以前的研究分析主要集中在低凝固点高电导率的电解质的开发上[9,19-23]。

图 2不同电解质的7Ah电池在-60°C下的使用性能

在[8,24]中作者研究了一些实验型锂离子电池中的低温锂离子电解质，包括MCMB阳极和LiNiCoO2阴极。在较大温度范围(+30至-70°C)和不同放电速率(C/100至3C)下对电池进行放电特性测试的结果表明，所有碳酸盐基电解质都表现出足够的导电性，在低温下表现良好。

然而有人认为，电解质的离子导电性导致的锂离子电池在低温下性能不佳的因素并不像预期的那样显著。在许多情况下[10,25,26]，锂离子电池低温性能差还与高电荷转移电阻有关。[10]的作者指出，对于含有LiF4基电解质的电池，随着温度降至20℃以下，锂离子电池电荷转移过程中的电阻显著增加。他们使用基于LiF4盐而非LiPF6盐的新方法获得的结果表明，由LiF4盐制成的电解质具有较低的电荷转移电阻，因此低温性能得到改善。在[26]中对称电池阻抗谱的分析同样表明，锂离子电池低温性能差与石墨阳极和阴极的高电荷转移电阻有关。

此外，电荷转移电阻受到电极的荷电状态( State of Charge SOC )的极大影响，在低温下，锂离子电池充电比电池放电更易造成严重的问题。然而[27]中的研究认为，限制锂离子电池低温性能的原因与石墨阳极有关而不是阴极。在另一项研究[9]中，作者试图通过直接量化低温下锂离子电池中的化学扩散系数来验证[27]中的结论，结果如图3所示。

在图3中，0℃以下的低温环境下锂离子扩散率显著下降，并且锂离子在放电状态下脱锂石墨中的扩散率低于充电状态下锂化石墨的扩散率。他们的结果表明低温下给电池充电比放电更加困难，这与上述关于电荷转移电阻上升的结论一致。

图 3锂离子在石墨中扩散系数与温度的关系

上述现象导致两个电极的极化，从而造成电压压降。文献[1]将这种压降归在能斯特方程中：

OCV=E0+RTnFlnα(ox)α(red)

其中α为电极活性（ox为氧化极，red为还原极），R为气体常数（J/mol/K），T为温度（K），OCV为开路电压（V），E0为标准电极电位（V）。该方程将开环开路电压（Open Circuit Voltage OCV）与标准电极电位、温度和活性相关联。低温下OCV降低，电池输出电压也因此降低。因此由于锂离子在阳极和电解质界面处的高电阻和低扩散率以及低温下的老化效应，造成锂离子电池在低温下容量和功率的降低。

2.2 锂离子电池的老化

2.2.1 老化的结果

由于电池电解液的化学成分，老化首先发生在电解质和电极之间的界面处[28]。老化效应可以分为物理式和化学式，这主要取决于电极成分。一般而言电池老化带来两个主要的影响：阻抗上升和电池容量衰减[29]。性能的退化是由于各种机遇化学的机制造成的，这主要取决于电极材料。这些机制对锂离子电池的影响如下：

- 阳极周围形成钝化层，称为固体电解质界面(Solid Electrolyte Inter phase SEI)，其生长导致阳极处的阻抗上升[30]。 SEI膜的形成主要发生在老化开始时，但是它的增长伴随整个充放电与储能过程。

- 同时，由于电解质氧化和氧化物表面结构的变化，SEI在碳阳极上增长，两个电极都发生了可循环锂离子的损失[31]。

- SEI的形成和生长导致复合阳极内的接触损耗（Contact Loss），并因此增加电池中的阻抗[30]。

- 活性电极材料的损失，包括材料溶解、结构降解、颗粒隔离和电极分解等[32]。

关于电池性能，活性材料的损失和循环能力的损失都会导致电池容量的衰减。此外，电池功率的下降与阻抗的增加密切相关。所有的相关老化机制在图4中给出，更详细的讨论参见文献[33]。

图 4 锂离子电池老化机制

2.2.2 老化的起源

老化形成原因主要有两个：日历老化（Calendar Aging）和循环老化（Cycle Aging），分别是指电池不同用途引起的变化。

日历老化发生在电池储存过程中。换句话说，日历老化是电池不使用状态下对电池的不可逆损害[14,23]。其主要影响因素是存储温度[34]和SOC[35]。当温度较高时，金属溶解等副反应加剧，电池容量损失比常温环境温度条件下更明显[36-38]。

日历老化研究中的另一个主要变量是存储期间的SOC[35]。SOC表征了存在于电极上的锂离子的数量，这意味着高SOC状态下，由于SEI膜的形成，阳极和电解质界面上可循环锂离子的潜在损失会更高，因此同等温度下高SOC状态下存储会导致更严重的电池老化[39]。此外由于电极自放电对SOC的依赖性，一些研究关注于测试恒定电压下电池的日历寿命。施加的恒定电位称为“浮充电”(Floating Charging)。结果显示在这种情况下电池老化加剧[13]。

当电池工作时，无论是充电还是放电，都会发生循环老化。上述影响日历老化的SOC[40,41]和温度[42]也同样影响循环老化。大多数情况下高温会更容易导致电池容量减少和阻抗上升[42]。此外低温环境对老化的影响也不容忽视[43]。在低温环境下主要的老化效应是阳极上金属锂的析出，因而导致活性材料的损失和SEI膜的生长。这种现象将在下一小节中阐释。初始SOC也是导致循环老化的一个重要因素。在文献[41]中，作者测试了不同初始SOC状态电池循环试验，结果显示随着循环次数的增加，阴极的电荷转移电阻随之增加。对于10%和100%初始SOC的电池尤为明显。可以得出结论，电池的最佳工作SOC水平既不太高也不太低。

除了上述因素外，电池的使用模式也是影响循环老化的因素，其中包括：充放电电流速率、放电深度（Depth of Discharge DOD）、充电状态变化和充放电电压极限等。

SOC的变化量∆SOC在文献中也是一个常见影响因素。在文献[36]中作者测试了锂离子电池在相同的温度和初始SOC，不同SOC变化量下的输出特性。结果表明∆SOC越高，电池的损耗越大。这项结果随后在[45]中同样被验证，作者将阻抗上升和功率衰减归因于阴极材料的结构变化和相变。

另一个影响锂离子电池退化的因素是电池放电深度[46]。高的放电深度会加快电池老化。在文献[46]中作者在室温下分别对不同DOD进行了循环测试。图5表明电池在100%DOD下老化速度快于70%DOD。

图 5 不同DOD与电池阻抗关系

电池充放电电压极限也是电池使用模式的一个因素。高充电电压会加速老化效应[47]，放电时由于阻抗的增加导致的放电电压的降低也会影响老化效应[48]。

2.2.3 老化的影响

当温度低于0℃时，上述老化机制会减缓。但是低温环境会产生另一个问题：由于阳极的高度极化，会发生锂析出现象。在文献[49]中作者针对这种现象进行了阐释。基于对带有参照电极的软包电池的测量，作者揭示了低温环境下锂离子的阴极化过程。这种极化接近锂金属的电位（100mV）,因此金属锂附着在阳极表面（如图6所示）。对软包电池的研究分析表明，阳极表面确实析出了金属锂。锂析出由于干扰了锂离子在阳极和电解质之间的嵌入以及锂离子的损失（电解质分解），从而导致电池容量的衰减和电池寿命降低[33]。

研究表明，在低温条件下锂枝晶的生长也不容忽视[50]。锂枝晶可以穿透隔板到达正极，导致电池内部短路，带来潜在的安全风险。因此在锂电池充电时必须充分考虑金属锂镀层和锂枝晶的生长机制。

图 6 锂析出现象

确定低温下锂离子电池的充电方式已成为汽车电池应用的一项重要任务。在文献[51]中提出了一种通过扩展电化学模型来理解锂沉积反应和预测老化效应的方法。模型参数化参照使用电化学阻抗谱（Electrochemical Impedance Spectroscopy EIS）在频域中测量的数据。试验电池在-25℃~40℃温度条件和0.1C~6C充电速率下进行充电，在多次循环后测量电池容量，并和模拟阳极电位进行比较。结果表明大电流和低温环境会加速电池老化。

目前解决锂析出问题的主要解决方案是以牺牲能量密度为代价，使用工作电压高的阳极，比如钛酸锂。文献[12]从不同角度阐述了锂析出的机理。为了抑制低温下锂沉积，他们通过在天然石墨表面涂覆不同量的碳涂层（1,3-丙烷磺内酯）来改变电池化学性质。实验结果表明，在-10℃下，覆盖整个石墨表面的碳涂层消除了石磨上不需要的活性点，并形成优化的SEI膜，因此石墨涂层对提高锂电池安全性非常有效。

总而言之，对低温锂离子电池的研究表明，需要建立模型的电池热管理策略。电池模型对于理解电池内部退化效应十分重要。

3 锂离子模型

3.1 概述

电池模型是描述锂离子电池特性的基础，也是实现电池管理系统（Battery Management System BMS）算法和管理方案概念化的第一步。电池模型量化描述了影响电池使用的参数，比如电压、负载电流和温度等。

在BMS中，对车辆电池系统的动力学建模对于监控、估计、诊断和控制至关重要，但是由于工作环境的多样性，这不是一项简单的任务。

图7给出了关于电池热管理策略的设计。完整的电池模型需要包含三种电池行为：电化学模型、热模型和老化模型。这些行为的模型也可以分为三种不同的类型：电化学模型、经验模型和半经验模型。每种模型在细节水平或实际应用上各有侧重，但仍应能重现实验数据。本文将回顾这些模型。

图 7 电池模型规划示意图

3.2 电化学行为

3.2.1 电化学模型

电化学模型介于物理和化学模型之间，可以用来识别电池性能的因素。这种类型的模型对于优化电池物理设计来说是最精确的，但在进行预测方面是最慢的（需要高计算资源）。如图8所示，在文献[52]中作者使用宏观参数（电压和电流）和微观认识（浓度分布）建立了放电行为的电化学模型。

图 8 锂离子电池放电示意图

在文献[53]中，作者通过将改进的电化学模型和热模型耦合的方式来研究聚合物锂电池的热传递和热管理。电化学模型对于深入了解电化学电池的行为有很高价值[54-56]，它们能够精确计算并用于电池的设计和优化过程。